3

| Specyfikacja techniczna stacji rafinująco-filtracyjnej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer dokumentu: | TS NPA/0044-2 |  |  |  |  |  |
| Wersja dokumentu: | 3.0 |  |  |  |  |  |
| Data modyfikacji: | 20.07.2017 r. |  |  |  |  |  |
| Koordynator projektu: | Piotr Uliasz |  |  |  |  |  |
| Kontakt e-mail: | piotr.uliasz@npa.pl, |  |  |  |  |  |
| Opis ogólny stacji rafinująco-filtracyjnej Rafinacja i filtracja jest etapem technologii produkcji walcówki z aluminium i stopów aluminium następującym po etapie stopowania ciekłego metalu. Stacja rafinująco-filtracyjna jest elementem przeznaczonym do wykonania następujących procesów technologicznych: rafinacja gazowa, filtracja oraz modyfikacja struktury objętych etapem rafinacja i filtracja. W wyniku wykonanych procesów uzyskuje się ciekły metal o określonej temperaturze i parametrach technologicznych. Kolejnym etapem technologii jest odlewanie i walcowanie. Krytycznymi parametrami stacji rafinująco-filtracyjnej są: wydajność produkcyjna dostosowana do wydajności produkcyjnej linii CCR – wynosząca dla aluminium EN AW 1370 – 5000 kg/h, poziom zawartości wodoru w ciekłym metalu po rafinacji - max 0,15 ml/100 g oraz wydajność usuwania zanieczyszczeń – min 95%. |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca stacji rafinująco-filtracyjnej rozumie, że: - opisane poniżej przez Kupującego specyficzne wymagania dotyczące parametrów urządzeń wchodzących w zakres bloków funkcyjnych stacji rafinująco-filtracyjnej są wymaganymi ponadstandardowymi w stosunku do typowych rozwiązań stosowanych w urządzeniach stacji. WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ KUPUJĄCEGO JEST PRZEDSTAWIENIE KRÓTKIEGO OPISU WSZYSTKICH ELEMENTÓW STACJI RAFINUJĄCO-FILTRACYJNEJ ORAZ WYKAZANIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ KUPUJĄCEGO. - brak wyszczególnienia przez Kupującego któregokolwiek ze standardowo stosowanych na rynku elementów wyposażenia stacji rafinująco-filtracyjnej nie oznacza, że nie jest on wymagany. W przypadku każdorazowej wątpliwości Dostawcy co do zakresu i kompletności dostawy, nie opisanej w tej specyfikacji, powinien on zwrócić się do Kupującego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie określonym w pkt II. 12. pkt 2 i 3 SIWZ. |  |  |  | WYPEŁNIA OFERENT (* niepotrzebne skreślić) |  |  |
|  |  |  |  | POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM* |  |  |
| Zakres (I, II, III, …) |  | Parametr (a, b, c, …) | Wymaganie (1, 2, 3, ….) | Nr kryterium | WYPEŁNIA OFERENT (* wpisać) |  |
|  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE* | Odniesienie do punktu/strony w ofercie technicznej * |
| I. Wsad |  | a. Postać wsadu | 1. Ciekły metal o temperaturze maksymalnej 850°C | I.a.1. |  |  |
|  |  | b. Przelewanie ciekłego metalu | 1. Zastosować grawitacyjne, za pomocą rynien wchodzących w zakres dostawy. | I.b.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Maksymalny spadek temperatury ciekłego metalu w rynnie 0,5oC / metr rynny | I.b.2. |  |  |
| II. Stacja rafinująco-filtracyjna |  | a. Budowa stacji | 1. Układ rafinacji gazowej, układ filtracji ciekłego metalu oraz układem do dozowania modyfikatora struktury. Powyższe układy mają zapewniać grawitacyjny ciekłego metalu. | II.a.1. |  |  |
|  |  | b. Teren do zabudowy urządzeń stacji | 1. Zlokalizowanie stacji pomiędzy piecami odlewniczymi a układem zalewowym linii CCR. Dokument pt.: Plan nr 1 oraz Plan 2 – obszar zabudowy B lub C. | II.b.1. |  |  |
|  |  | c. Dostępne media w miejscu lokalizacji | 1. Dokument pt.: Media |  |  |  |
|  |  | d. Maksymalna temperatura pancerza stacji | 1. 50°C powyżej temp. otoczenia | II.d.1. |  |  |
|  |  | e. Odciąg gazów z przestrzeni rafinatora oraz nad oknem wsadowym | 1. Zastosowanie odciągu oraz okapu lub obudowy wraz z konstrukcją wsporczą | II.e.1. |  |  |
|  |  | f. Przelewanie ciekłego metalu do układu zalewowego linii CCR | 1. Zastosowane grawitacyjne, za pomocą rynien wchodzących w zakres dostawy. | II.f.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Maksymalny spadek temperatury ciekłego metalu w rynnie 0,5oC / metr rynny | II.f.2. |  |  |
|  |  | g. Dokumentacja techniczna | 1. Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej rysunki fundamentów, okablowania i orurowania linii oraz dokumentacja niezbędna do prawidłowego zainstalowania i uruchomienia urządzeń. | II.g.1. |  |  |
| III. Parametry pracy stacji rafinująco-filtracyjnej |  | a. Wydajność pracy stacji (zdolność rafinacji i filtrowania) - tzw. production rate | 1. Dostosowana do wydajności produkcyjnej linii CCR – max 5000 kg/godzinę przy temperaturze ciekłego metalu 850°C | III.a.1. |  |  |
|  |  | b. Podgrzewanie ciekłego metalu | 1. Rafinator ma umożliwić utrzymanie stałej temperatury ciekłego metalu w czasie pracy. | III.b.1. |  |  |
|  |  | c. Rafinacja gazowa | 1. Zastosowana rafinacja barbotażowa (za pomocą jednego lub dwóch rotorów) | III.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie gazów: Ar, Ar+Cl (max 5%) | III.c.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Zawartość wodoru w ciekłym metalu po rafinacji: max 0,15 ml/100 g | III.c.3. |  |  |
|  |  | d. Filtracja | 1. Zastosowany układ dwukomorowy pracujący naprzemiennie | III.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Wymienny filtr ceramiczny | III.d.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Zastosowanie filtrów o gradacji 30 – 50 ppi | III.d.3. |  |  |
|  |  |  | 4. Wydajność usuwania zanieczyszczeń: min 95 % | III.d.4. |  |  |
|  |  |  | 5. Zastosowane podgrzewanie komory filtracyjnej | III.d.5. |  |  |
|  |  | e. Modyfikacja struktury | 1. Zastosowanie urządzenia do ciągłego podawania pręta AlTiB | III.e.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zakres regulacji podawania pręta od 0 do 300 cm/min | III.e.2. |  |  |
| IV. Pomiary i sterowanie |  | a. Miejsca pomiaru temperatury w rafinatorze | 1. Zastosowanie termopary zanurzonej w ciekłym metalu w rafinatorze. | IV.a.1. |  |  |
|  |  | b. Sterowanie programem pracy pieca | 1. Zastosowanie rozwiązań umożliwiających sterowanie pracą pieca on-line /24 h | IV.b.1. |  |  |
|  |  | c. Parametry pracy zespołu stacji rafinująco-filtracyjnej | 1. Ciągły zapis parametrów pracy pieca: - Temperatura ciekłego metalu w komorze rafinatora, - Sygnalizacja otwarcia rafinatora, - Sygnalizacja pracy oraz prędkości obrotowej rotora, - Sygnalizacja i przepływ gazów rafinujących, - Zużycie energii elektrycznej, - Temperatura w układzie filtracji, - Sygnalizacja poziomu metalu w układzie filtracji, - Sygnalizacja pracy układów grzejnych. | IV.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Archiwizacja danych pomiarowych min. 30 dni | IV.c.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Rejestr czasu pracy stacji z podziałem na praca produkcyjna, przestój planowy, przestój awaryjny | IV.c.3. |  |  |
|  |  |  | 4. Język obsługi - polski | IV.c.4. |  |  |
|  |  | d. Panele obsługi | 1. Zastosowanie paneli obsługi i kontroli stacji: - Panel operatora stacji, - Wspólny wyświetlacz parametrów procesowych urządzeń: piec topielny, piece odstojowe, sekcja filtracji i rafinacji, linia CCR umieszczony w pomieszczeniu pracowników nadzoru. | IV.d.1. |  |  |
|  |  | e. Dane pomiarowe | 1. Kompatybilność danych z sekcją stopowania oraz zespołem odlewniczo-walcowniczym | IV.e.1. |  |  |
|  |  | f. Rodzaj sterowników | 1. Zastosowanie zgodnych lub równoważnych do stosowanego w zakładzie standardu sterowników. Opis standardu: PLC - SIEMENS S7 | IV.f.1. |  |  |
| V. Części zamienne, materiały eksploatacyjne, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz inne |  | a. Części zamienne do stacji rafinująco-filtracyjnej | 1. Dostawa obejmuje części zamienne niezbędne do utrzymania ciągłej produkcji w czasie 12 miesięcy od daty odbioru technicznego | V.a.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Załączenie w ofercie listy części zamiennych (części krytyczne) | V.a.2. |  |  |
|  |  | b. Materiały eksploatacyjne do stacji rafinująco-filtracyjnej | 1. Dostawa obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania ciągłej produkcji w czasie 3 miesięcy od daty odbioru technicznego | V.b.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Załączenie w ofercie listy materiałów eksploatacyjnych | V.b.2. |  |  |
|  |  | c. Układ sterowania i zasilania | 1. Dostawa obejmuje pełne okablowanie wymagane do wykonania połączeń pomiędzy urządzeniami a pulpitami sterowniczymi i szafami zasilającymi | V.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne szafy zasilające oraz sterownicze | V.c.2. |  |  |
|  |  | d. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa | 1. Dostawa w języku polskim | V.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Dostawa certyfikatów CE dla urządzeń stacji rafinująco-filtracyjnej | V.d.2. |  |  |
|  |  | e. Oprogramowanie sterujące | 1. Dostawca zapewni bezpłatnie Kupującemu, po okresie gwarancyjnym, pełny dostęp do oprogramowania urządzeń | V.e.1. |  |  |
|  |  | f. Wsparcie techniczne | 1. Dostawca zapewnia Kupującemu wsparcie techniczne w zakresie: przygotowania miejsca instalacji urządzeń, ich montażu oraz uruchomienia. | V.f.1. |  |  |
| Akceptacja warunków specyfikacji |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………… Data i podpis Oferenta |  |  |  |  |  |  |